- 肿总发〔2020〕 67号

关于印发《有限空间作业管理规定》的通知

各处（科）室：

为了更好的预防生产事故的发生，保障进入有限空间作业人员的安全和健康，防止作业人员发生缺氧窒息、有毒有害气体中毒等事故的发生，特制定本规定，现印发各处（科）室，请遵照执行。

一、有限空间是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

二、我院有限空间包含的范围：管道沟、电缆沟、蓄水池、污水池（井）、化粪池、污水站、地下仓库、储藏室、压力容器、下水道、烟道、锅炉、垃圾站、冷库等。

三、在有限空间作业的单位，需要由主管部门向总务处提出申请，填写《有限空间作业审批备案单》（见附件），并督促落实好安全防范措施。

四、作业单位根据作业审批备案的内容，确定作业人员、作业时间段、作业种类、使用工具及需采取安全防范措施。

五、有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。

六、应在作业现场设置围挡，封闭作业区域，严禁无关人员进入，并在显著位置设置安全警示标志或安全告知牌。

七、作业时所用的一切电气设备，必须符合相关用电安全技术规程，照明应使用安全矿灯或36伏以下的安全灯，在潮湿环境下应使用12伏，使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器。

八、有限空间作业完成后，作业人员应将全部设备和工具带离有限空间，清点人员和设备，确保有限空间内无人员和设备遗留后，关闭进出口，解除本次作业前采取的隔离、封闭措施，恢复现场环境后安全撤离作业现场。

九、本规定自发文之日起实施。

附件:有限空间作业审批备案单

中国医学科学院肿瘤医院

2020年12月22日

（信息公开形式：依申请公开）

中国医学科学院肿瘤医院办公室             2020年12月22日印发

校对：程 勇

附件：

有限空间作业审批备案单

| 申请部门 |  |  |  |  | 申请日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 请 人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 作业内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业负责人 |  |  |  | 作业监护人 |  |  |  |
| 作业人员 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |
| 主要安全 措施 | 1、制定有限空间作业方案并经审核、批准 □ 2、参加作业人员经有限空间作业安全相关培训合格 □ 3、安全防护设备、个体防护用品、作业设备和工具齐全有效，满足要求 □ 4、应急救援装备满足要求 □ |  |  |  |  |  |  |
| 作业现场 负责人意见 | 作业现场负责人确认以上安全防护措施是否符合要求 是□ 否□ 作业现场负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 申请部门负责人签字： 年 月 日 |  |  | 审批备案部门负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

注:本单一式两份，作业单位与审批备案部门各执一份。