## 软硬件配置说明

|  | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 超融合一体机 | CPU:2*Intel 至强 5218 16C 2.3GHz； 内存：512GB TruDDR4 ； 系统硬盘：2块240GB SSD RAID1； 缓存磁盘：2块 960GB SSD； 数据硬盘：10块1.2TB-SAS 12Gb/s-10K； 2*GE+4*10GE（含4个多模光模块），2*900W电源，含超融合软件。 虚拟化套件高级版许可-每CPU 虚拟化套件高级版-3年软件订阅与保障年费-每CPU*2 分布式块存储软件标准版-基础软件包许可*1 分布式块存储软件标准版-容量许可，分布式块存储软件标准版-3年软件订阅与保障服务-每TB *10 | 3 | 台 | 含超融合软件、虚拟化管理软件，不含操作系统及数据库 |
|  | 服务器 | 双CPU（至强4210R）主频2.4GHz 10核，64G 内存，1.2T*2 | 1 | 套 | 不含操作系统及数据库 |
|  | 交换机 | 24个万兆SFP+端口， 6个40GE QSFP28端口,双交流电源，配置堆叠线缆*1，万兆多模光模块*8，光转电接口模块*6，配置万兆多模光纤跳线4条 | 2 | 台 |  |
|  | 路由器 | WAN（1GE Combo），150W交流电源，8端口1000BASE-RJ45-L2 | 1 | 台 |  |
|  | 集成及实施 | 1、配送货物到用户指定地点，完成设备上架并加电自检； 2、安装指定的操作系统及数据库软件； 3、设置Windows防火墙安全规则，防止攻击及病毒，保证与医保系统运行兼容； 4、提供并安装企业版防病毒软件； 5、搭建超融合集群系统，包含安装超融合系统、连接网络（医院内网及医保专网）、规划地址、部署虚拟机、虚拟机操作系统（激活）、虚拟机数据库、虚拟机NLB应用系统、虚拟机MSCS集群系统、数据库镜像系统。部署虚拟机迁移策略和数据备份策略； 6、部署医保系统的容灾及应急系统； 7、安装北京市医保系统基础环境，配置医保集群系统； 8、安装最新版本北京市医疗保险信息系统业务组件； 9、全方位系统测试，业务测试（门诊、住院）、故障迁移测试； 10、提供医保超融合集群系统架构培训及医保业务培训； 达到标准： 1、满足京信息发[2014]1号文件对更新医疗保险代理服务器的基本要求； 2、满足全市医保结算系统的整体架构升级要求； 3、保证医保业务的连续性、稳定性 4、对院内医保业务数据提供安全保障。 |  |  |  |